一、技术指标和要求

- 1. 设备用途：拟采购的一套钛宝石飞秒激光器是用作和频振动光谱的光源。拟采购的钛宝石飞秒激光器经过分束后可以产生一束可见脉冲与一束红外光脉冲，可以用来搭建和频振动光谱仪，具备表面或者界面分子的和频光谱的定性定量分析检测能力。

- 2. 技术指标：钛宝石飞秒激光器本身的技术指标如下：

- ★1）中心波长：800 ± 10nm

- ★2）带宽：> 10nm (FWHM)

- ★3）放大器单脉冲能量：≥7mJ

- ★4）脉冲宽度：<100fs

- ★5）重复频率：1 kHz

- ▲6）功率稳定性（RMS）：≤0.5%(8小时)

- ▲7）光束质量：<1.5 ( M2)

- ▲8）光束直径：~10mm

- ▲9）偏振态：水平

- 3. 激光器经过分束后能产生一束红外光脉冲，要求拟采购的钛宝石飞秒激光器含有配件：OPA元件、DFG元件和SFG元件。

- 4. 激光器采用模块化设计，所有模块密封；具备完整的激光监控系统及软件，包含系统自

- 检、安全闭锁、光谱及各模块状态实时监测功能。

二、设备商务需求

1.验收条款

1)技术资料

1.1）提供设备出厂合格证明文件；

1.2）提供设备操作与维护手册、电气原理图、设备手册、软件安装及使用说明书等。

2)安装调试及验收

2.1）安装调试：设备制造商负责设备安装调试；签订合约后，设备制造商需派遣专业人员了解客户的客观安装条件，确定设备的具体安装位置是否符合设备使用要求。实验室和光学平台的长宽尺寸见图1。

6.5m

3.5m

6.0m

1.5m

光学平台

图1：实验室及光学平台尺寸图

2.2） 验收：设备制造商应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准；采购方按照本项目的采购文件、投标文件和合同的要求进行验收。仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试设备，供应商向采购人提供详细的验收标准、设备说明书，并以此进行验收；设备验收合格后，出具验收报告，双方在验收文件上签字生效。

2．操作培训

- 安装调试设备完成后，安排操作培训，主要内容包含设备的日常操作、参数测量、设备维护以及一般故障排除。

3．质保及服务

3.1设备制造商具有专业售后服务及技术保障团队

3.2设备自终验收后，进入质量保证期，质量保证期整机为3年（自用户最终验收签字生效之日算起）

3.3设备保修期过后，制造商具备能力终生提供广泛而优惠的备件供应和技术支持

3.4质保期内提供一次免费移机服务

三、交期

以签订合同之日为进度开始节点，记为SOC，详细进度要求如下：

➢ SOC+1月：完成质量文件编制，开始设备采购和制造；

➢ SOC+10月：完成设备出厂验收、包装和文件提交，具备发货条件；

➢ SOC+10月：完成设备到货验收。

四、采用的规范、标准和依据

本系统制造过程中应遵守下列标准和技术文件规定。

GB/T19001-2016质量管理体系

五、提交文件

- 设备说明书和设备总图

- 设备安装布置图

- 培训手册

- 合格证书

- 备品备件和易损件图纸及清单

- 装箱清单