# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化金刚石磨抛设备 | 1套 | 否 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 一体化金刚石磨抛设备

- 技术要求：

1 工作条件

1.1 工作电压：380V 最高总功率30 kw，220V最高总功率20kW；

1.2 环境温度：15℃-40℃；

1.3 相对湿度：30%-80%。

2 仪器用途

金刚石具有优异的物理和化学性能，如高硬度、高热导率、高电绝缘性、宽禁带宽度等。这些特性使其在多个领域具有广泛应用前景。一体化的金刚石抛设备，涵盖了激光切割整形、减薄、研磨、抛光四个加工步骤。其中激光切割模块在金刚石长晶后采用激光扫面整形的工艺将金刚石控制在一定的厚度范围和 TTV 范围：减薄模块采用砂轮减薄工艺去除激光后的损伤层;研模块配备两个研头，使用铸铁盘搭配金刚石研磨液，进一步控制产品的 TTV;抛光模块使用金刚石抛光盘物理抛光，使产品达到要求的Ra 范围。相较于过往金刚石加工设备，一体化的金刚石磨抛设备可以品的指标精度控制的更好，且整体的加工效率更高。

3 技术指标

3.1 激光整形切割功能

#3.1.1 加工平整度公差优于±0.02mm；

★3.1.2 激光整形切割去除效率：

3.1.2.1 2英寸单晶或者多晶金刚石：平均每片减薄0.1mm耗时≤15分钟；

3.1.2.2 4英寸单晶或者多晶金刚石：平均每片减薄0.1mm耗时≤75分钟；

3.1.2.3 6英寸单晶或者多晶金刚石：平均每片减薄0.1mm耗时≤240分钟；

★3.1.3 平台最大速度≥500mm/s；

3.2 减薄功能

3.2.1 砂轮或磨盘规格≥Φ300(OD)mm；

3.2.2 工作台最大转速≥300RPM。

#3.2.3 单晶或者多晶金刚石最大可加工尺寸≥6英寸；需提供检测报告。

3.3 研磨功能

★3.3.1 去除率：精磨 4英寸单晶或者多晶金刚石，MRR≥5um/h；需提供检测报告。

★3.3.2 粗糙度：精磨 4英寸单晶或者多晶金刚石， Ra≤200nm；需提供检测报告。

#3.3.3 研磨头最大压力≥100kgf， 研磨头最小压力≤10kgf，研磨头压力连续可调；

#3.3.4 单晶或者多晶金刚石最大可加工尺寸≥6英寸；需提供检测报告。

#3.3.5 总厚度偏差：精磨 4英寸单晶或者多晶金刚石，TTV≤20um；需提供检测报告。

3.3.6 研磨头摆动：摆幅摆速可调；

3.3.7 修整器：车刀独立修整系统；

3.3.8 冷却系统：研磨头冷却，研磨盘冷却；

3.3.9晶圆固定方式：真空吸附或机械固定；

3.3.10 柔性加压：柔性加压，加工过程中压力均匀；

3.4 抛光功能：

#3.4.1 抛光盘最大转速≥1500 RPM；

★3.4.2 抛光头最大压力≥50 kgf ，抛光头压力连续可调；

#3.4.3 粗糙度：抛光4英寸单晶或者多晶金刚石，Ra≤5nm；需提供检测报告。

#3.4.4 单晶或者多晶金刚石最大可加工尺寸≥6英寸；需提供检测报告。

#3.4.5 抛光效率：抛光 4英寸单晶或者多晶金刚石≤24hrs/面；需提供检测报告。

#3.4.6 总厚度偏差：抛光 4英寸单晶或者多晶金刚石，TTV≤10um；需提供检测报告。

3.4.7 冷却系统：抛光头冷却，抛光盘冷却；

3.4.8 晶圆固定方式：真空吸附或机械固定；

3.4.9 柔性加压：柔性加压，加工过程中压力均匀；

注：投标公司应提供由具备相关检测资质（CMA或者CNAS）的第三方检测机构出具的采用与标的设备相同或者类似型号的设备加工的金刚石样品（单晶尺寸不小于20mm20 mm，多晶不小于4英寸）检测报告，样品检测报告需包含样品材料（是否为金刚石），尺寸，总厚度变化，表面粗糙度等信息。

4. 产品配置要求

一体化金刚石磨抛设备，1套

5. 选购附件、备件及消耗品

5.1 投标人推荐的其它选件。

6. 技术文件：

6.1 投标人应提供设备电子版说明书。

6.2 投标人应提供设备使用软件的备份。

6.3 提供电子版操作手册。

（二）质保及售后服务：

1技术保障：货物供应商应有同型号仪器供测试样品，方便、快捷的进行技术对比。

2安装、调试保证：收到用户安装仪器通知后, 在两周之内, 厂方安排安装工程师前往现场免费安装调试仪器，时间约为3天。仪器安装后，仪器公司应在5日之内安排安装工程师为用户提供现场培训。仪器使用4-8周后，仪器公司应再派应用工程师提供现场解决疑难问题，所有费用由公司承担。

3培训：

3.1在用户现场进行安装调试时，进行现场进一步培训。

3.2在仪器安装调试结束后，供应商免费为用户提供多次的培训班。不计次数,免培训费,名额2人/次。

3.3免费提供配套的调试工具和其他专用工具，提供全套仪器操作说明书。

4保修期：仪器整机质保期3年。

（三） 订货数量：

一体化金刚石磨抛设备，1套。

（四）交货日期：

合同生效后2个月内。

（五）交货地点（项目现场）：

中国科学院福建物质结构研究所指定实验室

（六）付款方式：

国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。