# 项目需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 交付地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超导线 | 249416米 | 合同签订后的3个月内交货 | 中国科学院电工研究所用户指定地点 |

注：本项目共一个包，投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标响应，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  供应商在准备投标文件时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  供应商提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合采购文件的要求。如与采购文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如供应商有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，采购人有权拒绝其投标。

1.3  供应商提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。采购人有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  供应商的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对供应商的投标产品有强制性规定或要求的，则供应商的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除采购文件中指定的附件和专用工具外，供应商应提供货物的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。供应商在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标文件中应列明其数量、单价、总价供采购人参考。供应商也可推荐采购人没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供采购人参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为采购人用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收货物的准备工作，供应商应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于货物的安装调试，如果有必要的安装准备条件，供应商应在合同生效后一个月内向采购人提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由供应商支付。

2.6  在评标过程中，采购人有权向供应商索取任何与评标有关的资料，供应商务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的供应商，采购人有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有产品、货物和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  如产品达不到上述要求，供应商应注明其偏差。如货物需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）供应商应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在具体要求中另有说明，所有货物按下列要求进行验收：

4.1  货物运抵安装现场后，采购人将与供应商共同开箱验收, 如供应商届时不派人来, 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求供应商负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于采购文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，供应商必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本具体要求中标注“★”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体要求中有本总则不一致之处，以具体要求中的要求内容为准。

三、具体要求：

第一包：超导线

（一）技术要求：

1、工作条件：

1）安装地点：室内布置

2）相对湿度：最大湿度不超过95％

3）环境温度：-10℃～45℃

2、设备用途说明：

主要用来进行建造高磁场超导磁体，用以在低温环境产生高均匀的强磁场。

3、技术要求及参数：

低温超导线材类型一：

★1、材质：NbTi/Cu

★2、尺寸及公差：2.24*1.45mm±0.025mm

▲3、铜超比及公差：5±10%

★4、临界电流：Ic@4.2K，4T＞1200A

▲5、RRR值：≥80（273K/10K）

▲6、绝缘方式：编织绝缘

▲7、绝缘性能：＞500V

★8、长度要求：22600米，5650米*4

低温超导线材类型二：

★1、材质：NbTi/Cu

★2、尺寸及公差：2.24*1.45mm±0.025mm

▲3、铜超比及公差：4±10%

★4、临界电流：Ic@4.2K，4T＞1450A

▲5、RRR值：≥80（273K/10K）

▲6、绝缘方式：编织绝缘

▲7、绝缘性能：＞500V

★8、长度要求：66000米，(8500米*2+8000米*2）*2

低温超导线材类型三：

★1、材质：NbTi/Cu

★2、尺寸及公差：1.28*0.83mm±0.01mm

▲3、铜超比及公差：1.3±10%

★4、临界电流：Ic@4.2K，4T＞1050A

▲5、RRR值：≥80（273K/10K）

▲6、绝缘方式：涂漆绝缘

▲7、绝缘性能：＞1000V

★8、长度要求：18950米，1250米+1550米*2+7300米*2

低温超导线材类型四：

★1、材质：NbTi/Cu

★2、尺寸及公差：1.53*1.02mm±0.01mm

▲3、铜超比及公差：7±10%

★4、临界电流：Ic@4.2K，4T＞540A

▲5、RRR值：≥80（273K/10K）

▲6、绝缘方式：涂漆绝缘

▲7、绝缘性能：＞1000V

★8、长度要求：8160米，4080米*2

低温超导线材类型五：

★1、材质：NbTi/Cu

★2、尺寸及公差：2.24*1.45mm±0.025mm

▲3、铜超比及公差：6±10%

★4、临界电流：Ic@4.2K，4T＞1000A

▲5、RRR值：≥80（300K/10K）

▲6、绝缘方式：编织绝缘

▲7、绝缘性能：＞500V

★8、长度要求：9000米，4500米*2

低温超导线材类型六：

★1、材质：NbTi/Cu

★2、尺寸及公差：2.94*1.59mm(0,-0.035)/(±0.025)mm

▲3、铜超比及公差：11±10%

★4、临界电流：Ic@4.2K，4T＞1000A

▲5、RRR值：≥80（300K/10K）

▲6、绝缘方式：编织绝缘

▲7、绝缘性能：＞500V

★8、长度要求：29200米，8050米*2+6550米*2

低温超导线材类型七：

★1、材质：NbTi/Cu

★2、尺寸及公差：2.24*1.45mm±0.025mm

▲3、铜超比及公差：7±10%

★4、临界电流：Ic@4.2K，4T＞875A

▲5、RRR值：≥80（300K/10K）

▲6、绝缘方式：编织绝缘

▲7、绝缘性能：＞500V

★8、长度要求：11200米，5600米*2

低温超导线材类型八：

★1、材质：NbTi/Cu

★2、尺寸及公差：2.24*1.45mm±0.025mm

▲3、铜超比及公差：8±10%

★4、临界电流：Ic@4.2K，4T＞780A

▲5、RRR值：≥80（300K/10K）

▲6、绝缘方式：编织绝缘

▲7、绝缘性能：＞500V

★8、长度要求：26200米，5200米*2+4500米*2+3400米*2

低温超导线材类型九：

★1、材质：Nb3Sn/Cu

★2、尺寸及公差：0.85mm±0.015mm

▲3、铜超比及公差：1±10%

★4、临界电流：Ic@4.2K，12T＞180A

▲5、RRR值：≥80（273K/20K）

▲6、绝缘方式：编织绝缘

▲7、绝缘性能：＞500V

★8、长度要求：13200米，2050米*2+2450米*2+2100米*2

低温超导线材类型十：

★1、材质：Nb3Sn/Cu

★2、尺寸及公差：0.97mm±0.015mm

▲3、铜超比及公差：1±10%

★4、临界电流：Ic@4.2K，12T＞260A

▲5、RRR值：≥80（273K/20K）

▲6、绝缘方式：编织绝缘

▲7、绝缘性能：＞500V

★8、长度要求：11950米，4850米+7100米

低温超导线材类型十一：

★1、材质：Nb3Sn/Cu

★2、尺寸及公差：1.05mm±0.015mm

▲3、铜超比及公差：1±10%

★4、临界电流：Ic@4.2K，12T＞310A

▲5、RRR值：≥80（273K/20K）

▲6、绝缘方式：编织绝缘

▲7、绝缘性能：＞500V

★8、长度要求：12956米，6614米+6342米

低温超导线材类型十二：

★1、材质：Nb3Sn/Cu

★2、尺寸及公差：0.85mm±0.015mm

▲3、铜超比及公差：1±10%

★4、临界电流：Ic@4.2K，12T＞180A

▲5、RRR值：≥80（273K/20K）

▲6、绝缘方式：编织绝缘

▲7、绝缘性能：＞500V

★8、长度要求：2000米，两根交付

低温超导线材类型十三：

★1、材质：Nb3Sn/Cu

★2、尺寸及公差：0.8mm±0.015mm

▲3、铜超比及公差：1±10%

★4、临界电流：Ic@4.2K，12T＞152A

▲5、RRR值：≥80（273K/20K）

▲6、绝缘方式：编织绝缘

▲7、绝缘性能：＞500V

★8、长度要求：2000米，两根交付

低温超导线材类型十四：

★1、材质：Nb3Sn/Cu

★2、尺寸及公差：0.97mm±0.015mm

▲3、铜超比及公差：1±10%

★4、临界电流：Ic@4.2K，12T＞260A

▲5、RRR值：≥80（273K/20K）

▲6、绝缘方式：编织绝缘

▲7、绝缘性能：＞500V

★8、长度要求：8000米

低温超导线材类型十五：

★1、材质：Nb3Sn/Cu

★2、尺寸及公差：1.05mm±0.015mm

▲3、铜超比及公差：1±10%

★4、临界电流：Ic@4.2K，12T＞310A

▲5、RRR值：≥80（273K/20K）

▲6、绝缘方式：编织绝缘

▲7、绝缘性能：＞500V

★8、长度要求：8000米，两根交付

提供所有低温超导线材临界电流均匀性测试报告；完整的技术资料，包括所有方案中提到的货物和控制软件的相关技术资料，主要有操作手册、使用手册、维护手册、安装手册等

4、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温超导线材类型一 | 米 | 22600 |
| 2 | 低温超导线材类型二 | 米 | 66000 |
| 3 | 低温超导线材类型三 | 米 | 18950 |
| 4 | 低温超导线材类型四 | 米 | 8160 |
| 5 | 低温超导线材类型五 | 米 | 9000 |
| 6 | 低温超导线材类型六 | 米 | 29200 |
| 7 | 低温超导线材类型七 | 米 | 11200 |
| 8 | 低温超导线材类型八 | 米 | 26200 |
| 9 | 低温超导线材类型九 | 米 | 13200 |
| 10 | 低温超导线材类型十 | 米 | 11950 |
| 11 | 低温超导线材类型十一 | 米 | 12956 |
| 12 | 低温超导线材类型十二 | 米 | 2000 |
| 13 | 低温超导线材类型十三 | 米 | 2000 |
| 14 | 低温超导线材类型十四 | 米 | 8000 |
| 15 | 低温超导线材类型十五 | 米 | 8000 |
| 16 | 提供所有低温超导线材临界电流均匀性测试报告；完整的技术资料，包括所有方案中提到的货物和控制软件的相关技术资料，主要有操作手册、使用手册、维护手册、安装手册等 | 套 | 1 |

（二）商务要求：

1、技术服务条款：

（1）供应商负责完成安排运输工具、运输货物和支付运费，确保按照合同规定的交货期交货，产品运输至采购人指定的现场后，供应商应按照采购人要求完成产品的安装和调试，若因供应商原因对工期造成影响，则按商务条款进行惩罚。

由于采购人的原因，供应商不能在规定的时间内完成安装和调试，则系统安装及培训顺延，时间由采购人通知和确定。在整个验收过程中，如遇到产品本身质量问题或供应商安装操作不当引起的产品损坏，产品供应商应及时解决。

（2）供应商接到故障报告后4-8小时予以电话响应并给出方案，如无法通过电话解决故障，将在24小时内派工程师到现场解决问题，如有需要将在7个工作日内派原厂工程师到现场解决问题。

（3）质量保证期从产品最终验收之日起，保修期3年。质量保证期从产品最终验收之日起。低温超导线材等机械加工非标设备3年内出现由于加工、制作及校准原因引起的质量问题，供应商负责免费检测，维修和标定。如需现场进行设备维护工作，供应商自行承担维护人员的差旅、住宿等费用。

（4）在保修期内，如果出现产品质量问题，供应商要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。一切服务费用（包括零配件的费用及运费）由供应商承担；

（5）在保修期过后，供应商继续向采购人提供及时有效的售后服务和零备件供应，供应商应承诺保证零备件供应期不少于5年。

2、包装要求：

投标人应根据双方商定好的标准和采购人的实际运输条件，将产品包装好，并将全套产品合格证明书、出厂试验记录、产品外形尺寸图、运输尺寸图、装箱单等包装好，防止受潮。从投标人发货至采购人收到期间，产品和资料应完好无损。

包装箱应连续编号，不能有重号。

产品、零部件、材料启运前投标人应按下述内容在箱面上写不褪色的醒目标志：

- 合同号；

- 收货人及联系方式；

- 产品名称和项目号；

- 箱号；

- 毛重与净重；

- 外形尺寸；

在产品的包装箱外面应标上“重心”、“起吊点”、“小心搬运”、“正面向上”、“防止受潮”、“勿倒”、“勿倾斜”、“防火”等字样。

投标人提供的技术文件的包装内外表面上应有如下中文标志：

- 合同号；

- 收货人；

- 目的地；

- 毛重；

- 箱号。

采购人和投标人应在合同中明确规定产品在运输时的状态，以及对检测仪表和检测数据变化范围的要求。支柱绝缘子及其部件的保管期应在合同中明确规定。

在产品启运后一周内，投标人应以最快捷的方式通知采购人以下内容

- 产品名称；

- 件数、件号、重量；

- 合同号及货运单号；

- 达到地点；

- 产品发出日期。

所有部件的装运方式均应便于卸货、操作和现场就位，标有千斤顶支架位置的起吊图和安装图，应与装运文件一起提供。

任何在装运中可能丢失的成品应用箱式包装或捆成一束，并标志以清晰的记号以便识别。

运输、贮存直到安装时应保护所有组、部件不得损坏、不得进水和受潮。

3、交货日期：合同签订后的3个月内交货；

4、交货地点：中国科学院电工研究所甲方指定地点

5、验收标准：

1）货物运抵安装现场后，采购人将与供应商共同开箱验收,如供应商届时不派人来, 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损,采购人有权要求供应商立即补发和负责更换。

2）供应商应提出货物测试方案给采购人确认,供应商有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。货物测试应进行详细记录,测试结束后,由供应商技术人员签字后交给采购人验收。

3）保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内供应商要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果货物发生故障，供应商要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

4）验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于采购文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，供应商必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。

5）验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

6、执行的相关标准：无

7、付款方式：100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付

★8、投标报价要求：

（1）本项目不允许采购进口产品与服务。

（2）国产产品与服务报项目现场交货人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。采购人不再另行支付其他任何费用。

（3）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。

10、是否允许采购进口产品：否

11、预算金额：600万元

最高限价：600万元