    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动配料系统 | 1套 | 合同签订后两个月交付 | / | 中国科学院理化技术研究所 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

三、具体技术规格

全自动配料系统采购技术要求

采购一套全自动配料系统，用于制备空心玻璃微球配料过程所需的配方管理、自动称量、记录、追溯、过程控制等，技术参数如下：

1、配料品种

| 序号 | 原料名称 | 物料状态 | 单批次投料量 | 允许偏差值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 胶状 | 0~1200kg可设定 | ±10kg | 可泵送 |
| 2 | B | 粉末状 堆积密度为0.8±0.1g/cm³ | 0~300kg可设定 | ±5kg | 气力输送 |
| 3 | C | 晶粒状，易吸潮水解 | 0~30kg 可设定 | ±0.5kg | PTFE喷涂，通干燥空气 |
| 4 | D | 晶粒状，易吸潮水解 | 0~100kg可设定 | ±3kg | PTFE喷涂，通干燥空气 |
| 5 | E | 颗粒状，易吸潮水解气化 | 0~300kg可设定 | ±5kg | PTFE喷涂，通干燥空气 |
| 6 | F | 晶粒状，易吸潮水解 | 0~500kg可设定 | ±6kg | PTFE喷涂，通干燥空气 |
| 7 | G | 悬浊液，有一定黏性 | 0~2500kg | ±20kg | 可泵送 |
| 8 | H | 粉末状，易团聚 堆积密度为0.3±0.1g/cm³ | 0~400kg可设定 | ±6kg | 破粉体团聚装置 |
| 9 | I | 水 | 0~3600kg可设定 | ±30kg | 可接现有自来水管道，流量表计量 |
| 10 | J | 晶粒状，易吸潮水解 | 0~80kg 可设定 | ±1kg | PTFE喷涂，通干燥空气 |

2、参数要求

*（1）所有与料仓、物料输送管道及螺旋输送部分主材要求为304不锈钢；

#（2）B、C、D、E、F、J料仓壁厚不小于2mm；H料料仓应有破粉体团聚处理且壁厚不小于3mm；

*（3）立式搅拌磨有效容积不小于1m³，壁厚不小于3mm，筒体内衬PU；

#（4）所有料仓、物料输送管道及螺旋输送机均采用PTFE喷涂；

#（5）对易吸潮水解通干燥空气；

#（6）物料起重设备应在特种设备范围之外，单次运输小于2t，高度不大于6.5m；

#（7）制浆釜有效容积不小于10m³，壁厚不低于8mm；

#（8）制浆釜采用卧式减速机，电机功率不低于18.5kw；

#（9）所有电机均须采用变频启动；

（10）平台占地面积不超过8m*8m，整套系统占地面积不超过8m*10m。

*3、给料精度

±0.5%。

#4、粉尘排放指标

经除尘器处理后，粉尘排放浓度≤12mg/m³。

5、公用工程

（1）环境

温度：-15℃～40℃；

相对湿度：45%～85%。

（2）电气

主电源：AC380V±10%，50Hz±1%，TN-S接地系统型式；

控制电源：DC24V；

各喂料设备进料速度不低于34 kg/min，浆液在管道内的速度不低于170 kg/min。

#6、配料过程

先往制浆釜内添加G、I料，控制时长在10~15min，完成后将B、C、D、E、F、H、J等原料于10min内集中投入制浆釜，浆液式搅拌10~30min（可设定）。搅拌完成后，制浆釜与粗磨设备进行循环，期间人工控制泵送A原料，循环时长为20~50min。制浆工序完成后，将釜内输送至纳米化处理工序，时长控制在20~30min（可设定）。

#7、软件功能

控制软件运行于PLC上，管理软件在通用微型计算机上运行。

8、安全系统要求：

（1）所有电机及电控元件符合国家及国际通用安全标准；

（2）所有平台加护栏防护，符合国家安全设计标准；

（3）紧急停止开关要能够立即停止机器运转；

（4）所有角部都要有倒角；

（5）所有接触到人身体的部位不能有突起物；

（6）所有加热位置要安装隔热罩；

（7）所有接触到人身体会产生危险的位置要全部安装安全罩；

（8）必须在危险位置张贴警告标识；

（9）除尘及除尘系统排放符合国家要求；

（10）噪音符合国家环保要求。

9、设备安装调试后，厂家应派人进行详细的售后培训，整机质保一年。

（1）设备安装调试：设备到达用户现场，协助用户检查安装条件。安装调试后，将设备性能指标作为设备验收标准，供货方应配合用户提供验收需要的相关资料，经用户认可后签署验收报告。

（2）技术培训：投标人拥有完备的培训队伍，培训方案完善，提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训和相关技术资料，投标人提供的培训不另行收费，培训时间2-3 天。

（3）质保期：安装验收合格后（从最终用户签字之日算起）由原厂提供1年的整机质保，提供原厂质保承诺书，供货方所有服务工程师都经过系统培训和认证，能为用户提供快速、高效的响应和维修服务。

（4）维修响应时间：供货方应为服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。供货方应在收到用户通知后24小时内做出响应。

（5）要求卖方提供的其它技术服务内容：供货方在质量保证期内应对设备进行定期巡检。