采购内容、数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密磨抛机 | 1台 | 精密磨抛机用于SEM在观察金相组织和材料缺陷时需要经过殊的样品制备方法的设备，适用于样品内部结构观察和各类分析。 1.指标及功能要求 ★1）研磨精度：≤0.01μm； ★2）最大样品尺寸：直径≥50mm，高度≥10mm； ★3）加工速度500μm/H（6KV）； 4）离子束直径500μm(FWHM)； 5）样品台：可拆卸式多功能样品台； 6）截面样品摆动角度：±15°±30°±40°；平面样品摆动角度：±60°±90°； 7）截面样品摆动速度：6°/s, 60°/s； 8）倾斜角度：0-90°； 9）改变加工区域宽度：通过改变样品摆动角度调整，无需调整离子枪； 10前处理工具：多功能研磨工具，可研磨出平整平面； 11）离子源：氩气（99.99%）； ★12）加工模式：同时具备间歇式加工和连续加工。 2.系统组成 包括设备本体、机械泵、复合型研磨仪、PLUS离子枪、液晶触摸屏控制系统等。 3.其它要求 1）离子枪数：1个，且在工作时间内可不间断发射离子束和间断发射离子束； 2）操作方式：触摸式，可预设加工时间和进行二次加工； 3）随机器有专用工具若干、专用样品台若干。 |